| VMC850C型 | 使 用 说 明 书 电 气 控 制 装 置 | 共 12 页 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 第 12 页 |
| 采用绝对值编码器时的注意事项 当用户所用机床的伺服电机反馈采用绝对值编码器时，应当注意如果用户在使用过程曾经拆下过伺服电机上的编码器电缆，必须按下述方法重新进行零点设置。另外，如果电池没电或因为机械原因，进行机械维修拆下电机时，必须按原来零点位置进行零点设置。否则重新开机后会出现零点位置与原来相去甚远，造成操作误动作。当出现以上情况进行零点重新设置后，操作者每次切削时也应注意零点是否与原来完全重合，稍有误差操作者应急时进行程序调整和零点偏置调整。 零点设置方法： - 在参数中设参数1815的第5位设置为“1”，在参数中设参数1815的第4位设置 为“0”，手轮方式将轴运行到零点位置，然后断开电器箱电源，约20S后再重新开机。 - 开机后应有“须回参考点报警”，此时将参数中设参数1815的第4位设置为“1”。 然后断开电器箱电源，约20S后再重新开机。 - 开机后再做一次回零工作 如果零点位置与原来相差较远,可按上述方法重新进行设定,直到最接近为止。 - 零点设置完成后，如果有需要可重新设定轴参数＃1320.＃1321中软件限位的值。 |  |  |